®

Ciepłomierz  SensoStar2

Zastosowanie

Ciepłomierz mechaniczny SensoStar2 produkcji firmy Engelman Sensor GmbH jest ciepłomierzem najnowszej generacji, odpornym na magnesy neodymowe, przeznaczonym do pomiaru zużycia energii cieplnej w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych w zakresie przepływów nominalnych 0,6 - 2,5 m3/h.

Elementy składowe ciepłomierza SensoStar2

Przepływomierz

> przepływomierz jednostrumieniowy ESH, lub wielostrumieniowy MSH oparty na

korpusie EAS (standard Ista*),

> elektroniczna rejestracja obrotów wirnika całkowicie odporna na działanie magnesów

neodymowych,

> przepływomierz MSH w klasie C według EN 1434-4,

> pozycja zabudowy pozioma, pionowa.

Przelicznik elektroniczny

> duży i czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiający dogodne odczyty,

> pamięć EEPROM zabezpieczająca przed utratę danych,

> trzy poziomy danych : główny, serwisowy i statystyczny,

> wersja Split, możliwość odłączania przelicznika i umieszczenia go w odległości 30 cm od

przepływomierza specjalny wieszak w komplecie,

> optyczny interfejs, umożliwiający sczytywanie wskazań przez urządzenie przenośne,

> pamięć wskazań 15 miesięcy odczyt z wyświetlacza, 18 miesięcy przez optyczny interfejs,

> bateria gwarantująca działanie 6+1 lat ( opcjonalnie 10 lat ),

>automatyczna sygnalizacja błędów,

>opcjonalna możliwość wyposażenia w moduł M-bus.

Czujniki temperatury

Ciepłomierz wyposażony jest w dwa wysokiej klasy czujniki Pt 500 z platynowymi rezystorami, gwarantującymi długą stabilną pracę i dokładny pomiar.

Dane techniczne ciepłomierza SensoStar2

| Typ |  | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przetwornik przepływu |  |  |  |  |
| Przepływ nominalny | m3/h | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Przepływ maksymalny | m3/h | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
| Ciśnienie nominalne | bar | 10 |  |  |
| Napływ poziomy pionowy | l/h | 3,5 4 | 7 7 | 10 10 |
| Zakres temperatur | 0C | 15…..90 |  |  |
| Położenie zabudowy |  | Dowolne, również od góry |  |  |
| Przelicznik wskazujący |  |  |  |  |
| Temperatura otoczenia | 0C | 5…..55 |  |  |
| Zakres temperatur | 0C | 1….130 |  |  |
| Różnica temperatur | K | 3….100 |  |  |
| Źródło zasilania |  | 3V, lithium |  |  |
| Czas działania | lata | 6 + 1 (opcjonalnie 10 + 1) |  |  |
| Pamięć danych |  | E2 PROM /dziennie |  |  |
| Wyświetlacz |  | Ośmiopozycyjny |  |  |
| Złącze standardowe |  | podczerwień magistrala M-Bus (opcja) wolne od potencjału wyjście stykowe (opcja) |  |  |
| Czujniki temperatury |  |  |  |  |
| Typ PT 500 |  | Precyzyjny opornik platynowy |  |  |
| Rodzaj przyłączenia |  | 2-przewodowe |  |  |
| Przekrój | mm | 5,0 (opcjonalne 5,2) |  |  |
| Długość połączenia | m | 1,5 (opcjonalnie 3,0) |  |  |

® Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D

01-424 Warszawa

tel./fax (022) 877 00 21, 836 91 99

info@piaskan.pl   www.piaskan.pl